DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

FACULTAD DE INGENIERÍA – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

Informe de Practica Nº3

CONTROLADORES DE PARÁMETROS OPTIMIZADOS

Asignatura: CONTROL 3

Ingeniería Electrónica

Autores (Grupo Nº 4):

Albornoz Rubén Fernando - Registro 9827

Avila Juan Agustín - Registro 26076

1º Semestre

Año 2020

# Planta Hidráulica.

Implemente un controlador PID con aproximación rectangular para la siguiente planta:

|  | Gs=HsQs=1s2+3s+2 | (1) |
| --- | --- | --- |

## Determine el período de muestreo y justifique la elección del mismo.

Primero se obtienen los polos de G(s). Para ello, se utiliza el siguiente comando de matlab:

%% punto 1.2

p=pole(G)               %Se obtienen los polos de la planta

Obteniendo el siguiente resultado:

p =

-2

-1

Por lo tanto, la menor constante de tiempo será dada por el polo que está mas alejado del origen, es decir:

Tmin=12=0.5s

Por el teorema de Shannon se sabe que el tiempo máximo de muestreo no puede ser mayor a 0,5 Tmin, en este caso se elige un valor de muestreo cinco veces menor al Tmin:

T0=Tmin5=0.5s5=0,1s

## Explicite la función de transferencia discreta en forma analítica. Emplear el comando ‘c2dm’ de Matlab para comprobar el valor obtenido.

Para obtener la transformada z por convolución, se utiliza la siguiente formula:

|  | X(z) =i=0nResXs× zz-esT0¦ si | (2) |
| --- | --- | --- |

Al utilizarse un retenedor de orden cero, se debe multiplicar la ecuación anterior por la función de transferencia del ZOH:

|  | ms=1-z-1s | (3) |
| --- | --- | --- |

Luego, se calculan los residuos usando la sig. fórmula:

R1=lims→-1s+1* 1s+1s+2*1-z-1s*zz-esT0

R1=lims→-11-z-1s2+2s*zz-esT0=1-z-11*-1*zz-e-1T0=-z-1z-e-T0

|  | R1=-z-1z-e-T0 | (4) |
| --- | --- | --- |

El segundo residuo será:

R2=lim⁡s→s2s-s2*Gs*ms*zz-esT0

R2=lims→ -2s+2*1s+1s+2*1-z-1s*zz-esT0

R2=lims→-21-z-1s2+s*zz-esT0=1-z-1-1*-2*zz-e-2T0=z-12z-2e-2T0

|  | R2=z-12z-2e-2T0 | (5) |
| --- | --- | --- |

El tercer residuo será:

R3=lim⁡s→s3s-s3*Gs*ms*zz-esT0

R3=lims→ 0s*1s+1s+2*1-z-1s*zz-esT0

R3=lims→01-z-1s+1(s+2)*zz-esT0=1-z-11+2*zz-e0T0=z-13z-3

|  | R3=12 | (6) |
| --- | --- | --- |

Reemplazando los valores de las ecuaciones (4) (5) y (6) en la ecuación (2), se tiene:

Gz=R1+R2+R3=

Gz=-z-1z-e-T0+z-12z-2e-2T0+z-13z-3

Gz=-z-1z-0.9048+z-12(z-0.8187)+12

Gz=-2z-1z-0.8187+(2z-1.8187)(z-0.9048) 2z-0.9048z-0.8187

Gz=2z2-1.8096z-1.8187z+1.6456+-2z2+2*1.8187z-2*0.8187 2z-0.9048z-0.8187

Gz=0.0091z+0.0082 2z-0.9048z-0.8187

Gz=0.0091z+0.0082 2z2-1.7235z+0.74076

Normalizando, queda:

|  | Gz=0.0045z+0.0041z2-1.7235z+0.74076 | (7) |
| --- | --- | --- |

Para comprobar en matlab:

[nd,dd]=c2dm(n,d,T0,'zoh')

Gz=c2d(G,T0,'zoh')

nd =         0    0.0045    0.0041

dd =   1.0000   -1.7236    0.7408

Gz =     0.004528 z + 0.004097

-----------------------------

z^2 - 1.724 z + 0.7408

Sample time: 0.1 seconds

Discrete-time transfer function.

## Calcule los parámetros del controlador empleando prueba y error de la siguiente manera: emplee gráficas superpuestas de Matlab para mostrar el efecto de cambiar cada uno de los términos comenzando por el P, luego el D y finalmente el I (con al menos 5 valores de cada uno e indicando la tendencia de aumento de la constante).

Para esto, se armó la siguiente planta en simulink:

Dentro del controlador PID, se declararon kp,ki y kd como variables del entorno de trabajo, y lo mismo se realizó para la función de transferencia discreta, definiendo al numerador y denominador como las variables obtenidas del comando c2dm. Además, en todos los bloques el tiempo de muestreo se definio con la variable “T0”.

Se utilizó el siguiente código de matlab:

%% punto 1.3

ki=0;kd=0;  %define kd y ki=0 para variar solo kp

mkp=2;  %los m son los "pasos" que dara en cada prueba

nkp=2;  %para fijar una constante, se elige m*n

mkd=2;  %En este caso, kp=mkp*nkp=2*2=4, kd=2*1=2

nkd=1;  %se usaron estas variables para facilitar

mki=1;  %el uso de distintos rangos

figure();

Legend=cell(5,2);% Arreglo de celdas para nombrar señales en la grafica

for i=1:5               %hace 5 iteraciones, desde 1 hasta 5

kp=mkp*i;           %kp varia desde mkp*1 hasta mkp*5

sim('punto1.slx');  %simula la planta en simulink

subplot(2,1,1);     %grafica la salida en la parte superior

plot(Salida);

Legend{i,1}="Salida con Kp="+kp;

hold on;

subplot(2,1,2);

plot(Accioncontrol);%Grafica la accion de control

hold on;

Legend{i,2}="Accion con Kp="+kp;

end

subplot(2,1,1); %fuera del bucle, se vuelve a la grafica superior

title('Salida de la planta variando el Kp');

legend(Legend{:,1});grid on; %agrega todos los nombres de las señales

subplot(2,1,2);

title('Accion del controlador variando el Kp');

legend(Legend{:,2});grid on;

%% para kd

kp=mkp*nkp;     %Fija el Kp en un valor dado por m*n

figure();

Legend=cell(6,2);

for i=0:5       %En este caso se comienza el bucle desde cero para

kd=mkd*i;   %graficar la respuesta sin la accion derivativa

sim('punto1.slx');

subplot(2,1,1);

plot(Salida);

Legend{i+1,1}="Salida con Kd="+kd;

hold on;

subplot(2,1,2);

plot(Accioncontrol);

hold on;

Legend{i+1,2}="Accion con Kd="+kd;

end

subplot(2,1,1);

title('Salida de la planta variando el Kd');

legend(Legend{:,1});grid on;

subplot(2,1,2);

title('Accion del controlador variando el Kd');

legend(Legend{:,2});grid on;

%% para ki (procedimiento igual a kd)

kd=mkd*nkd;

figure();

Legend=cell(6,2);

for i=0:5

ki=mki*i;

sim('punto1.slx');

subplot(2,1,1);

plot(Salida);

Legend{i+1,1}="Salida con Ki="+ki;

hold on;

subplot(2,1,2);

plot(Accioncontrol);

hold on;

Legend{i+1,2}="Accion con Ki="+ki;

end

subplot(2,1,1);

title('Salida de la planta variando el Ki');

legend(Legend{:,1});grid on;

subplot(2,1,2);

title('Accion del controlador variando el Ki');

legend(Legend{:,2});grid on;

Las distintas salidas se reproducen a continuación:

En este caso, se observa que a mayor Kp, la respuesta del sistema a una entrada escalón es cada vez más rápida y el error en estado estacionario es menor, pero también a medida que se aumenta el Kp, aumenta el sobreimpulso y también aumenta la acción de control. En este caso, se eligió un Kp=4, ya que la respuesta no es tan lenta, el sobreimpulso es bastante pequeño, la acción de control no toma un valor tan grande y

Se observa que al aumentar la ganancia de la parte derivativa, el tiempo de crecimiento es menor pero a costa de mayores sobreimpulsos y a la vez mayores acciones de control. En este caso se elige un Kd=2.

Se observa que, para cualquier valor elegido de Ki, el error con el tiempo tiende a cero, a diferencia de cuando Ki=0 que la salida tiene un error de estado estacionario. Al aumentar el Ki, el error tiende a cero mas rápidamente, pero a la vez también se pueden generar sobreimpulsos. En este caso se eligio un Ki=2.

# 2 PLANTA ELÉCTRICA DEL TP2. PID discreto.

Donde:    R 10    L10mHy    C10F    Vi(t)=10V

## 2.1 Determine el período de muestreo y justifique la elección del mismo.

Se sabe del TP2 que la función de transferencia de la planta eléctrica es la siguiente:

Gs=10.0000001s2+0.0001s+1

Los polos están ubicados en

1.0e+03 *

-0.5000 + 3.1225i

-0.5000 - 3.1225i

Que es un par de polos complejos conjugados con parte real igual a -500. Por lo tanto su periodo es 1/500=2ms. Para cumplir con el teorema de Shannon, el tiempo de muestreo debe ser al menos la mitad del T de la planta, es decir, 1ms. En este caso, se selecciona una frecuencia de muestreo 5 veces mayor que la frecuencia de Nyquist, es decir:

|  | T0=1ms5=0,2ms=0,0002s | (8) |
| --- | --- | --- |

## 2.2 Calcule los parámetros del controlador mediante Ziegler-Nichols de lazo abierto. Muestre los resultados obtenidos en gráficas de salida para entrada escalón y luego para las acciones de control de manera que se puedan ver en forma simultánea, pero no solapada. (emplear subplot, y ubicar una debajo de la otra, que se pueda ver).

Se carga la planta en matlab y se analiza su respuesta ante una entrada escalon con la planta a lazo abierto:

%% punto 2

n=1;d=[.0000001 .0001 1];

H=tf(n,d);

pp=pole(H);

T0=.0002;

st=stepinfo(H)

step(H,st.PeakTime);grid

[nd,dd]=c2dm(n,d,T0,'zoh')

Haciendo una aproximación, se toman los siguientes valores:

Tu=0.00015

Td=0.0006

Ke=1.6

Y se desarrollan K, Ki y Td según las ecuaciones provistas en el apunte:

Tu=.00015;

Tg=.00075-Tu;

Ke=1.6;

K=((1.2*Tg)/(Ke*(Tu+(T0/2))))-((.3*Tg*T0)/(Ke*(Tu+(T0/2))^2));

Ki=(.6*Tg)/(K*Ke*(Tu+(T0/2))^2);

Td=.5*Tg/(K*Ke);

kp=K

ki=K*Ki

kd=K*Td

Se arma la siguiente planta en simulink:

En primer instancia, se anulan los términos derivativos e integral para graficar la respuesta del sistema a lazo cerrado sin controlador y poder comparar:

En este caso, al ser Kp=1, la acción de control es igual al error.

Luego, se procede a simular el sistema con los valores calculados:

sim('punto2.slx');

figure();

subplot(2,1,1);

plot(Salida);

grid;title("Salida del sistema a lazo cerrado sin controlador");

subplot(2,1,2);

plot(Accioncontrol);

grid;title("Error del sistema a lazo cerrado sin controlador")

Los valores de ganancia son los siguientes:

kp =    1.4400

ki =   3.6000e+03		/	ki*T0= 0.7200

kd =   1.8750e-04		/	kd/T0= 0.9375

Se observa que el sistema es inestable, por lo tanto se incrementa el valor de Tu a ver si los valores mejoran.

Tu=.0002;

Tg=.0006;

Ke=1.6;

kp =    1.2500

ki =   2.5000e+03		/	ki*T0=0.5000

kd =   1.8750e-04		/	kd/T0=0.9375

Se observa que el sistema ahora es estable y que la respuesta se estabiliza considerablemente más rápido que en el sistema sin controlador.

## 2.3 Recalcule por prueba y error hasta obtener un valor adecuado

Para la prueba y error, en vez de variar directamente las ganancias de cada acción de control, se varian los tiempos para ver como afecta esto al sistema. Suponiendo que el sistema es inestable para un Tu<0.0002, se cambian los tiempos para ver como afecta la salida:

figure();

Legend=cell(5,2);% Arreglo de celdas para nombrar señales en la grafica

for i=1:5               %hace 5 iteraciones, desde 1 hasta 5

Tu=.0002+i*.00003

K=((1.2*Tg)/(Ke*(Tu+(T0/2))))-((.3*Tg*T0)/(Ke*(Tu+(T0/2))^2));

Ki=(.6*Tg)/(K*Ke*(Tu+(T0/2))^2);

Td=.5*Tg/(K*Ke);

kp=K

ki=K*Ki

kd=K*Td

sim('punto2.slx');  %simula la planta en simulink

subplot(2,1,1);     %grafica la salida en la parte superior

plot(Salida);

Legend{i,1}="Salida con Tu="+Tu;

hold on;

subplot(2,1,2);

plot(Accioncontrol);%Grafica la accion de control

hold on;

Legend{i,2}="Accion con Tu="+Tu;

end

subplot(2,1,1); %fuera del bucle, se vuelve a la grafica superior

title('Salida de la planta aumentando el Tu');

legend(Legend{:,1});grid on; %agrega todos los nombres de las señales

subplot(2,1,2);

title('Accion del controlador aumentando el Tu');

legend(Legend{:,2});grid on;

Se observa que aumentando el Tu, el sistema reduce considerablemente las amplitudes de los picos de la respuesta y de la acción de control. En particular, los valores de cada ganancia para Tu=0.00035 son:

kp =    0.8889

ki =   1.1111e+03		/	Ki*T0=0.2222

kd =   1.8750e-04		/	Kd/T0=0.9375

Comparandolos con los valores originales (Kp=1.25, Ki=0.5 ,Kd=0.9375), se observa que Kp y Ki disminuyeron considerablemente, no asi Kd. Se repite el experimento anterior tomando ahora Tu=0.00035 t variando Tg. Se utiliza el algoritmo anterior, cambiando solo los títulos de las graficas y variando Tg en vez de Tu. La salida obtenida es la siguiente:

Se observa que los mejores resultados se obtienen con un Tg de 0.0004. Con este valor de Tg, los valores de las ganancias son los siguientes:

kp =    0.5926

ki =  740.7407			/	ki*T0=0.1481

kd =   1.2500e-04		/	kd/T0=0.6250

Graficando solo esta función, los resultados son los siguientes:

Se observa que el tiempo de establecimiento es mucho más rápido que los anteriores, no hay sobreimpulsos y la acción de control toma valores muy acotados.

# MOTOR DE DC DEL TP2. PID convencional vs PID modificado.

Modelo de un motor de corriente continua expresado en las Ecs. (3), (4), (5) y (6) y esquematizado en el diagrama de bloques presentado en la Fig. (3)

Te=LR

Tm=Jf

R=8Ω

L=0.08Hy

Kem=0.67Nt mA=0.67V s

f=1.86x10-3[Nt m s]

J=2.22x10-3[Nt m s2]

La alimentación del motor es una tensión continua de 100 V, la carga mecánica es un par antagónico de 1 Nt aplicada a los 0.15 s del arranque.

## Determine el período de muestreo y justifique la elección del mismo.

Se cargan las constantes en matlab y se genera la función de transferencia:

%% punto 3

R=8;L=.08;Te=L/R;Kem=0.67;

J=2.22*10^-3;f=1.86*10^-3;Tm=J/f;

Va=100;Tcarga=0.15;

G1=tf(1/R,[Te 1]);

G2=tf(1/f,[Tm 1]);

H=feedback(G1*G2*Kem,Kem)

[n,d]=tfdata(H,'v');

p=pole(H)

La función de transferencia del motor para la entrada de referencia es la siguiente:

|  | Hs=45.030.01194 s2+ 1.204 s + 31.17 | (9) |
| --- | --- | --- |

Y sus polos están ubicados en:

p=

-50.4189 + 8.3251i

-50.4189 - 8.3251i

Por lo tanto, su constante temporal es 1/50=20ms. Se selecciona un periodo de muestreo 5 veces menor, por lo tanto T0=4ms.

## Emplee Ziegler-Nichols de lazo cerrado para ajustar el PID convencional y Takahashi para el modificado. Muestre los resultados. Ajuste por prueba y error a la mejor respuesta posible para cada uno.

Se comienza simulando la planta en tiempo continuo, y aumentándole la ganancia intentando dejarlo en una estabilidad marginal:

%% punto 3

R=8;H=.08;Te=H/R;Kem=0.67;

J=2.22*10^-3;f=1.86*10^-3;Tm=J/f;

Va=100;Tcarga=0.15;

G1=tf(1/R,[Te 1]);

G2=tf(1/f,[Tm 1]);

L=feedback(G1*G2*Kem,Kem)

[n,d]=tfdata(L,'v');

p=pole(L)

figure;

hold on;

for i=1:5

Kp=20*i;

H=feedback(Kp*L,1);

step(H,0.04);

end

Se observa que aunque se aumente la ganancia, las oscilaciones tienen una envolvente exponencial que las va atenuando.

Se elige un K=100 para medir las oscilaciones:

## Presente una comparación entre ambos.

# INDICE DE DESEMPEÑO.

Para alguno de los controladores PID ajustados, programa un algoritmo recursivo para encontrar los valores de las constantes tales que minimicen algún índice propuesto por ustedes 𝐽, el cual debe depender al menos del error cuadrático medio. Tomen una variación de 20% para cada uno de los valores ajustados y presenten gráficas de:

## Código .m del algoritmo programado.

clc;close all;

%% punto 4

n=1;d=[1 3 2];          %se cargan los valores de num y denom

G=tf(n,d)               %se arma la funcion de transferencia

T0=.1;

[nd,dd]=c2dm(n,d,T0,'zoh')

gg=tf(nd,dd,T0)

n=0:T0:7;

kp=4;ki=2;kd=2;

%hasta este punto, carga los datos previos

sim("punto1.slx");  %grafica la planta original

figure();

subplot(2,1,1);

plot(Salida);

subplot(2,1,2);

plot(Accioncontrol);

r=.3;               %Coeficiente que determina relacion entre

%el menor error y la menor variacion de la accion

coef_menor=10000;   %Valor grande para ser sobreescrito

cant_iter=10;        %Define la cantidad de valores que prueba en cada K

porcentaje=.2;              %Define el rango en que varia

min=1-porcentaje;           %cada ganancia se varia un +-70%

max=1+porcentaje;           %Ya que al variar solo un +-20%,

i=kp*min:(max-min)*kp/cant_iter:kp*max+.1;     %Kp tomaba el menor

j=ki*min:(max-min)*ki/cant_iter:ki*max+.1;     %valor. La idea fue

k=kd*min:(max-min)*kd/cant_iter:kd*max+.1;    %no limitar los valores

c=[];               %c guarda todos los valores de los coeficientes

for kp=i           %evalua todo el rango de valores

for ki=j       %para las tres variables

for kd=k

sim('punto1.slx');

%el coeficiente utilizado realiza la sumatoria de

%cada valor del error al cuadrado mas la desviacion

%de la accion de control respecto al promedio al cuadrado

%ponderada por un indice "r"

accion=Accioncontrol.Data;  %para instrucciones mas cortas

error=sum((Salida.Data-1).^2);

%el error es la salida menos la entrada,

%al ser un escalon su valor siempre es 1

delta_accion=sum((accion-mean(accion)).^2);

coef=error+delta_accion*r;  %obtiene el coeficiente

c=[c;coef kp ki kd];

if coef<coef_menor          %Si es menor

coef_menor=coef         %que el menor anterior

kpf=kp;                 %guarda todas las variables

kif=ki;

kdf=kd;

end

%             error=0;accion=0;

%             for l=1:length(Salida.Data)

%

%             end

end

end

end

kd=kdf; ki=kif; kp=kpf; %finalmente se reemplazan las variables

sim("punto1.slx");      %por los valores anteriores y se vuelve a

subplot(2,1,1);hold on; %graficar.

plot(Salida);

grid;title("Salida del sistema");

legend("Salida original","Salida optimizada con r="+r);

subplot(2,1,2); hold on;

plot(Accioncontrol);

grid;title("Accion de control");

legend("Accion original","Accion optimizada con r="+r);

## Variación del índice para todos los casos.

Al tomarse 10 valores para cada índice, son un total de 1000 resultados.

Columns 1 through 8   16.0390   16.8520   17.7080   18.6062   19.5458   20.5262   15.8821   16.6819

Columns 9 through 16   17.5256   18.4125   19.3416   20.3123   15.8109   16.5965   17.4272   18.3020

Columns 17 through 24   19.2199   20.1801   15.8146   16.5853   17.4022   18.2642   19.1702   20.1194

Columns 25 through 32   15.8847   16.6398   17.4422   18.2907   19.1842   20.1218   16.0144   16.7529

Columns 33 through 40   17.5401   18.3745   19.2549   20.1803   18.0977   18.9901   19.9246   20.9005

Columns 41 through 48   21.9171   22.9738   17.9638   18.8443   19.7677   20.7333   21.7403   22.7882

Columns 49 through 56   17.9098   18.7776   19.6893   20.6439   21.6408   22.6792   17.9261   18.7804

Columns 57 through 64   19.6796   20.6227   21.6088   22.6372   18.0046   18.8448   19.7309   20.6618

Columns 65 through 72   21.6366   22.6545   18.1391   18.9645   19.8368   20.7549   21.7178   22.7246

Columns 73 through 80   20.3704   21.3405   22.3519   23.4040   24.4963   25.6283   20.2588   21.2180

Columns 81 through 88   22.2192   23.2620   24.3456   25.4695   20.2220   21.1697   22.1603   23.1931

Columns 89 through 96   24.2674   25.3827   20.2512   21.1867   22.1660   23.1883   24.2528   25.3590

Columns 97 through 104   20.3391   21.2618   22.2292   23.2404   24.2946   25.3912   20.4798   21.3891

Columns 105 through 112   22.3439   23.3435   24.3869   25.4734   22.8482   23.8945   24.9816   26.1090

Columns 113 through 120   27.2762   28.4828   22.7580   23.7945   24.8724   25.9912   27.1505   28.3496

Columns 121 through 128   22.7385   23.7644   24.8325   25.9423   27.0930   28.2843   22.7811   23.7959

Columns 129 through 136   24.8537   25.9538   27.0956   28.2786   22.8791   23.8823   24.9292   26.0192

Columns 137 through 144   27.1516   28.3257   23.0272   24.0181   25.0536   26.1330   27.2554   28.4203

Columns 145 through 152   25.5241   26.6458   27.8080   29.0101   30.2517   31.5325   25.4550   26.5677

Columns 153 through 160   27.7214   28.9156   30.1499   31.4239   25.4525   26.5556   27.7003   28.8862

Columns 161 through 168   30.1127   31.3795   25.5089   26.6018   27.7370   28.9141   30.1324   31.3914

Columns 169 through 176   25.6178   26.7000   27.8253   28.9930   30.2026   31.4536   25.7741   26.8451

Columns 177 through 184   27.9600   29.1179   30.3185   31.5610   28.3933   29.5899   30.8267   32.1031

Columns 185 through 192   33.4190   34.7739   28.3449   29.5332   30.7621   32.0313   33.3404   34.6891

Columns 193 through 200   28.3595   29.5389   30.7596   32.0211   33.3230   34.6650   28.4298   29.5999

Columns 201 through 208   30.8119   32.0653   33.3596   34.6945   28.5502   29.7104   30.9132   32.1581

Columns 209 through 216   33.4444   34.7718   28.7157   29.8656   31.0588   32.2946   33.5726   34.8922

## Comparación de la respuesta con mejor índice vs la respuesta obtenida en el ejercicio elegido

Se corrió el algoritmo varias veces variando el parámetro “r”, con un porcentaje de variación de +-70% y mas muestras por cada valor, ya que se observaba que para observar la influencia de las diferentes ponderaciones en los valores finales de las tres ganancias. A continuación se reproducen los distintos resultado.

Se observa que al aumentar el parámetro r (que implica que la variación de la acción de control tiene un peso mayor en el resultado del coeficiente), la acción de control fluctua menos, a costa de un tiempo de levantamiento más lento. Ademas, se probó aumentar el r a valores de 0.7 y 1, pero se observo que el único cambio se daba en el Ki, variando a 1.62 y 1.56 respectivamente, por lo tanto no se reprodujeron las graficas en el informe.